适用允许质量和速度

(1)安全钳适用的最小和最大允许质量；

(2)安全钳适用的最小和最大额定速度以及相应的限速器的最小和最大动作速度。

适用导轨的主要参数

(1)导轨型号；

(2)导轨的主要尺寸(导向面宽度、导向面高度、导轨宽度、导轨高度)；

(3)导轨的材料牌号；

(4)导轨导向面的加工方式(刨削、冷拔、轧制、磨削等)；

(5)导轨导向面硬度；

(6)导轨导向面粗糙度；

(7)导轨导向面润滑情况(干燥或者润滑等)和导轨润滑剂的牌号(参见GB/T7631.1—2008《润滑剂、工业用油和有关产品(L 类)的分类 第 1 部分：总分组》)；

(8)导轨防锈剂和清洁剂的牌号。

注：对于导轨导向面表面润滑的安全钳试验，应当在型式试验报告中注明试验时所使用的导轨润滑剂的牌号。